| Hotarâre nr. 916 din 22/08/2002 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 687 din 18/09/2002 privind aprobarea Listei detaliate a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor si informatiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive | Afişează tematicile actului. Regimul Armelor si al Munitiilor Domeniu Nuclear Lista de acte similare .... |
| --- | --- |

Pentru a vizualiza fiecare actiune (modificare, completare, abrogare etc.) pe care actul o poate suferi, precum si referintele si conexiunile cu alte acte, Indaco iti recomanda serviciul LegeNet.

Top of Form

Aboneaza-te acum la LegeNet!.

Bottom of Form

Încărcare text...

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, precum şi ale art. 2 lit. e) şi f) şi ale anexei nr. 1 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Lista detaliată a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor şi informaţiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare explozive, denumită în continuare listă detaliată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Producerea, furnizarea, închirierea, transferul, deţinerea, exportul şi importul materialelor, dispozitivelor şi echipamentelor prevăzute în lista detaliată se fac în conformitate cu reglementările specifice emise de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, conform Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Deţinerea, transferul, importul şi exportul informaţiilor nepublicate prevăzute în lista detaliată se fac în conformitate cu reglementările specifice emise de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, conform Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Autorizarea şi controlul de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare ale importului şi exportului materialelor, dispozitivelor, echipamentelor şi informaţiilor prevăzute în lista detaliată nu îl exonerează pe importator sau pe exportator de respectarea reglementărilor în vigoare privind controlul importului şi exportului cu produse strategice.

Art. 5. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează: ─────────────── p. Ministrul apelor şi protecţiei mediului, Florin Stadiu, secretar de stat p. Ministrul afacerilor externe, Cristian Diaconescu, secretar de stat Ministru de interne, Ioan Rus Ministrul delegat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru activitatea de cercetare, Şerban Constantin Valeca

Bucureşti, 22 august 2002.

Nr. 916.

ANEXĂ

LISTA DETALIATĂ
a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor şi informaţiilor
pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor
dispozitive nucleare explozive

1. Materiale pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare

1.1. Materiale nucleare:

1.1.1. Materie primă nucleară: "uraniu natural", "uraniu sărăcit" sau toriu, sub formă de metal, aliaj, compus chimic sau concentrat şi orice alte materiale care conţin una sau mai multe din aceste materiale menţionate

1.1.2. Materiale fisionabile speciale: uraniu-233 (U233), uraniu-235 (U235), plutoniu-239 (Pu239), plutoniu-241 (Pu241), uraniu îmbogăţit artificial în izotopul 233 sau în izotopul 235; orice material îmbogăţit artificial în oricare dintre izotopii menţionaţi anterior

1.1.3. Alte materiale fisionabile: americiu-242 (Am242), curiu-245 (Cm245), curiu-245 (Cm245), californiu-249 (Cf249), californiu-251 (Cf251), izotopi ai plutoniului, alţii decât Pu-238 sau Pu-239 "anterior separaţi", precum şi orice alte materiale care le conţin

1.1.4. Materiale pentru surse de încălzire nucleară, după cum urmează:

a) plutoniu în orice formă, cu un conţinut izotopic de plutoniu-238 mai mare de 50%,

cu excepţia:

- încărcăturilor de plutoniu conţinând 1 g sau mai puţin;

- încărcăturilor de 3 grame efective sau mai puţin atunci când sunt conţinute într-o componentă de detectare în instrumente;

b) neptuniu-237 "anterior separat" în orice formă,

cu excepţia: încărcăturilor conţinând 1 g sau mai puţin de neptuniu-237

1.2. Materiale de interes nuclear:

1.2.1. Deuteriu, apă grea (oxid de deuteriu) şi alţi compuşi ai deuteriului, precum şi amestecuri şi soluţii conţinând deuteriu, în care raportul izotopic deuteriu-hidrogen este mai mare de 1:5.000

1.2.2. Grafit de calitate nucleară, având un grad de puritate mai mic de 5 părţi la milion "echivalent în bor" şi o densitate mai mare de 1,5 g/cm3.

Notă:

În pct. 1.2.2 echivalent în bor (EB) este definit ca sumă de EB(z) pentru impurităţi (excluzând EB(carbon), deoarece carbonul nu este considerat impuritate), inclusiv bor, unde: EB(z) (părţi la milion) = FC x concentraţia elementului Z în părţi la milion, unde FC este factor de conversie: FC = (sigma(Z)A(B))/(sigma(B)A(Z)) şi unde sigma(Z) şi sigma(B) sunt secţiuni de captură a neutronilor termici (barn) pentru bor şi elementul Z, iar A(B) şi A(Z) sunt masele atomice ale borului şi elementului Z.

1.2.3. Zirconiu conţinând hafniu în care raportul hafniu/zirconiu este mai mic de 1/500, sub formă de metal, aliaje conţinând mai mult de 50% zirconiu, compuşi ai zirconiului, produse fabricate din aceste materiale, inclusiv deşeurile şi rebuturile care conţin zirconiu,

cu excepţia: zirconiului sub formă de foi având o grosime maximă de 0,10 mm

1.3. Materiale cu dublă utilizare:

1.3.1. Aliaje de aluminiu având următoarele caracteristici:

a) o rezistenţă la rupere de 460 MPa sau mai mult la 293 K (20▫C); şi

b) în formă de tuburi sau cilindri plini (inclusiv piese forjate) la care diametrul exterior depăşeşte 75 mm

1.3.2. Bismut de mare puritate (99,99% sau mai mult) cu un conţinut foarte redus de argint (mai puţin de 10 părţi la milion)

1.3.3. Beriliu, după cum urmează: metal, aliaje conţinând mai mult de 50% beriliu, compuşi ai beriliului, produse fabricate din aceste materiale, inclusiv deşeurile şi rebuturile conţinând beriliu, cu excepţia:

- ferestrelor metalice pentru aparatura cu raze X sau pentru dispozitive de diagrafie;

- produselor finite sau semifabricate din oxid de beriliu, special concepute pentru componente electronice sau pentru suporturi de circuite electronice;

- beriliului (silicatului de beriliu şi de aluminiu) sub formă de smarald sau acvamarin

1.3.4. Bor şi compuşi de bor, amestecuri şi materiale îmbogăţite în care izotopul de bor-10 reprezintă mai mult de 20% din conţinutul total în bor

1.3.5. Calciu (foarte pur) conţinând cel mult 1.000 de părţi la milion, altele decât magneziu, şi cel mult 10 părţi la milion de bor

1.3.6. Hafniu, după cum urmează: metal, aliaje şi compuşi pe bază de hafniu conţinând mai mult de 60% hafniu, precum şi produsele fabricate din aceste materiale

1.3.7. Litiu îmbogăţit în izotopul 6 (6Li) până la o concentraţie mai mare de 7,5%, aliaje, compuşi sau amestecuri ce conţin litiu îmbogăţit în izotopul 6 sau produse conţinând unul dintre aceste elemente

1.3.8. Magneziu (foarte pur) conţinând cel mult 200 părţi la milion impurităţi metalice, altele decât calciu, şi cel mult 10 părţi la milion bor

1.3.9. Radiu-226, compuşi ai radiului-226, amestecuri conţinând radiu-226 sau produse care conţin unul dintre aceste elemente,

cu excepţia:

- aplicaţiilor medicale;

- produselor sau dispozitivelor a căror activitate alfa este mai mică de 0,37 GBq (100 mCi)

1.3.10. Tungsten, tungsten carbid sau în aliaje conţinând mai mult de 90% tungsten sub formă de ţevi simetrice (inclusiv segmente cilindrice) cu un diametru interior între 100 mm şi 300 mm şi masa mai mare de 20 kg,

cu excepţia: produselor din tungsten special concepute ca unităţi de masă sau colimatori gama

1.3.11. Tritiu, compuşi şi amestecuri conţinând tritiu în care raportul tritiu/hidrogen în atomi este mai mare de 1/1.000 şi produse sau dispozitive conţinând unul dintre aceste elemente,

cu excepţia: produselor sau dispozitivelor conţinând maximum 1,48x103 GBq (40 Ci) de tritiu sub o formă oarecare

1.3.12. Heliu-3 (3He) sau heliu îmbogăţit în izotopul 3, amestecuri conţinând heliu-3 şi produse sau dispozitive conţinând unul dintre aceste elemente,

cu excepţia: produselor sau dispozitivelor conţinând mai puţin de 1 g de heliu-3

1.3.13. Radionuclizi alfa-emiţători având timpul de înjumătăţire prin dezintegrare alfa de 10 zile sau mai mult, dar mai mic de 200 de ani, după cum urmează:

a) element chimic;

b) compuşi având o activitate alfa de 37 GBq/kg sau mai mult;

c) amestecuri având o activitate alfa de 37 GBq/kg sau mai mult;

d) produşi sau dispozitive conţinând unul dintre aceste elemente,

cu excepţia: produşilor sau a dispozitivelor cu o activitate alfa mai mică de 3,7 GBq (100 mCi)

1.3.14. Trifluorură de clor (CIF3)

1.3.15. Compuşi sau pudre special pregătite pentru formarea barierelor de difuzie gazoasă, rezistente la coroziunea UF6(nichel sau aliaje conţinând 60% Ni în masă sau mai mult, oxid de Al şi polimeri de hidrocarburi în întregime fluorurate), având un grad de puritate de 99,9% sau mai mare, o dimensiune medie a particulelor mai mică de 10 µm şi un grad înalt de uniformitate a dimensiunilor particulelor

1.3.16. Materiale fibroase sau filamentare ori preimpregnate, după cum urmează:

a) materiale fibroase sau filamentare cu carbon sau cu aramide, cu un "modul specific" egal cu 12,7x106 m sau mai mare şi cu o rezistenţă specifică la tracţiune egală cu 235x103 m sau mai mare,

cu excepţia: "materialelor fibroase sau filamentare" cu aramide reacoperite de un modificator superficial pe bază de ester, cu un conţinut în masă de 0,25% sau mai mult;

b) materiale fibroase sau filamentare pe bază de sticlă, cu un modul specific egal cu 3,18x106 m sau mai mare şi o rezistenţă specifică la tracţiune egală cu 76,2x103 m sau mai mare; sau

c) toroane, mănunchiuri, meşe sau benzi continue impregnate cu răşini termorezistente, cu o grosime egală sau mai mică de 15 mm (o dată preimpregnate), confecţionate din materiale fibroase sau filamentare cu carbon sau pe bază de sticlă

Notă:

Răşina constituie matricea compozitului.

1.3.17. Aliaje de titan având o rezistenţă maximă la tracţiune egală cu 900 MPa sau mai mare la 293 K (20▫C), sub formă de tuburi sau de cilindri plini (inclusiv piese forjate) la care diametrul exterior depăşeşte 75 mm

Notă:

Termenul aliaje de titan se referă la aliajele înainte sau după tratamentul termic

1.3.18. Pudră de nichel sau nichel sub formă de metal poros, după cum urmează:

a) pudră de nichel cu o puritate de 99,0% sau mai mare şi o dimensiune medie a particulelor mai mică de 10 µm,

cu excepţia: pudrelor de nichel filamentare

b) nichel sub formă de metal poros obţinut din materialele menţionate la paragraful 1.2.22 lit. a),

cu excepţia:foilor individuale de nichel poros cu o suprafaţă mai mică de 1.000 cm2/foaie

1.3.19. Amestecuri sau substanţe puternic explozive, conţinând în proporţie de mai mult de 2% din masa totală una dintre următoarele:

a) cyclotetrametilentetranitramină (HMX) (CAS 2691-41-0);

b) cyclotrimetilentrinitramină (RDX) (CAS 121-82-4);

c) triaminotrinitrobenzen (TATB) (CAS 3058-38-6);

d) hexanitrostilben (HNS) (CAS 20062-22-0); sau

e) orice exploziv cu densitate cristalină mai mare de 1,8 g/cm3, având o viteză de detonare mai mare de 8.000 m/s

1.3.20. Oţeluri maraging, având o rezistenţă maximă la tracţiune egală cu 2.050 MPa sau mai mare la 293 K (20▫C),

cu excepţia: formelor a căror dimensiune liniară nu depăşeşte 75 mm

2. Echipamente şi/sau componente aferente special concepute sau fabricate pentru reactoare nucleare

2.1. "Reactoare nucleare complet echipate" capabile să funcţioneze pentru a menţine o reacţie de fisiune în lanţ autoîntreţinută şi controlată

2.2. Vasele de presiune ale reactorului sau principalele lor elemente prefabricate, special concepute sau pregătite pentru a conţine zona activă a unui "reactor nuclear", inclusiv capacul vasului reactorului

2.3. Echipamente de manipulare special concepute sau pregătite pentru introducerea sau extragerea combustibilului dintr-un "reactor nuclear"

2.4. Bare de control special concepute sau pregătite pentru controlul procesului de fisiune într-un "reactor nuclear", structurile suport ale acestora, mecanismele de acţionare şi tuburile de ghidare a acestor bare

2.5. Tuburi de presiune special concepute sau pregătite pentru a conţine elementele de combustibil şi agentul primar de răcire într-un "reactor nuclear" la o presiune de regim mai mare de 5,1 MPa

2.6. Zirconiu metalic şi aliaje de zirconiu, sub formă de tuburi sau de ansambluri de tuburi, în care raportul dintre hafniu şi zirconiu este mai mic de 1:500, special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate într-un "reactor nuclear"

2.7. Pompe de răcire special concepute sau pregătite pentru a circula agentul primar de răcire a "reactoarelor nucleare"

2.8. "Structuri interne ale reactorului nuclear" special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate într-un "reactor nuclear", inclusiv coloanele suport ale vasului reactorului, canalele de combustibil, ecranele termice, şicanele, plăcile grilă şi de difuzie

Notă:

În paragraful 2.8 expresia structuri interne ale reactorului nuclear se referă la toate structurile principale din vasul reactorului care îndeplinesc una sau mai multe funcţii, cum ar fi susţinerea vasului reactor, menţinerea alinierii combustibilului, ghidarea agentului primar de răcire, protecţia radiologică a vasului reactor şi ghidarea instrumentaţiei din zona activă.

2.9. Schimbătoare de căldură (generatoare de abur) special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate în circuitul primar de răcire într-un "reactor nuclear"

2.10. Instrumente de detecţie şi măsură a neutronilor, special concepute sau pregătite pentru determinarea nivelurilor fluxului de neutroni în zona activă a "reactorului nuclear"

3. Echipamente special concepute şi/sau fabricate pentru uzine de reprocesare a combustibilului ars

3.1. Instalaţii de reprocesare a elementelor de combustibil nuclear ars, inclusiv echipamente şi componente care sunt în mod normal în contact direct cu combustibilul ars şi care controlează direct principalele fluxuri de procesare a materialelor nucleare şi a produselor de fisiune

3.2. Echipamente telecomandate destinate tăierii, tocării sau mărunţirii ansamblurilor, fasciculelor sau barelor de combustibil nuclear ars

3.3. Dizolvatoare, rezervoare care asigură condiţii de anticriticitate (de exemplu, recipiente cu diametru mic, inelare sau plate), special concepute sau pregătite pentru disoluţia combustibilului nuclear ars (iradiat), rezistente la căldură şi coroziune şi care pot fi încărcate şi menţinute în funcţiune prin comandă de la distanţă

3.4. Extractoare cu solvent în contracurent, rezistente la efectul corosiv al acidului azotic, fabricate cu un conţinut scăzut de oţel carbon, titan, zirconiu sau alte metale grele, şi echipamente de tratament cu schimb de ioni, concepute sau pregătite pentru a fi utilizate în instalaţiile de reprocesare a combustibilului ars

3.5. Cuve de păstrare sau de stocare special concepute pentru a fi utilizate în instalaţiile de reprocesare a combustibilului ars, pentru a evita criticitatea şi a rezista la acţiunea corosivă a acidului azotic

Notă:

Cuvele de păstrare sau de stocare pot prezenta următoarele caracteristici:

1. pereţi sau structuri interne având un echivalent în bor (calculat, pentru toţi constituenţii, conform notei de la pct. 1.2.2) de cel puţin 2%;

2. un diametru maxim de 175 mm pentru configuraţii cilindrice; sau

3. o lăţime maximă de 75 mm pentru o configuraţie plată sau inelară.

4. Echipamente special concepute şi/sau pregătite pentru uzine de conversie a plutoniului

4.1. Sisteme complete special concepute sau pregătite pentru conversia azotatului de plutoniu în oxid de plutoniu, care sunt în mod particular adaptate pentru a evita riscul stării critice şi efectele radiaţiilor şi pentru a reduce la minimum riscurile de toxicitate

4.2. Sisteme complete special concepute sau pregătite pentru producerea plutoniului metalic, care sunt în mod particular adaptate pentru a evita riscul stării critice şi efectele radiaţiilor şi pentru a reduce la minimum riscurile de toxicitate

5. Echipament special conceput şi/sau fabricat pentru fabrici de combustibil nuclear

O instalaţie de fabricare a elementelor de combustibil pentru "reactoare nucleare" include echipamente care:

a) vin în mod normal în contact direct cu materialele nucleare, le procesează sau le controlează direct fluxul de producţie;

b) asigură etanşarea materialelor nucleare în interiorul tecii;

c) verifică integritatea tecii sau a etanşării;

d) verifică parametrii finali ai fasciculului de combustibil.

Aceste echipamente sau sisteme de echipamente pot include de exemplu:

a) staţii pentru inspectarea automată a peletelor, special proiectate sau pregătite pentru verificarea finală a dimensiunilor şi a defectelor de suprafaţă ale acestora;

b) maşini automate de etanşare special proiectate sau pregătite pentru etanşarea elementelor unui fascicul de combustibil;

c) staţii de testare şi inspectare automată special proiectate sau pregătite pentru verificarea integrităţii fasciculelor de combustibil.

6. Echipament special conceput şi/sau fabricat (exclusiv instrumente analitice) pentru uzine de separare a izotopilor de uraniu

6.1. Centrifuge cu gaz, ansambluri şi componente, special concepute şi/sau pregătite pentru procesul de separare în centrifuge cu gaz

6.1.1. Componente rotative:

a) ansambluri complete de rotori;

b) rotori tubulari cilindrici cu o grosime egală sau mai mică de 12 mm şi un diametru cuprins între 75 mm şi 400 mm, confecţionaţi din "materiale având un raport rezistenţă-densitate ridicat"

Notă:

La pct. 6.1.1 lit. b), prin material având un raport rezistenţă-densitate ridicat se înţelege unul dintre materialele următoare:

a) oţel maraging având o rezistenţă maximă la tracţiune egală cu 2.050 MPa sau mai mare;

b) aliaje de aluminiu având o rezistenţă maximă la tracţiune egală cu 460 MPa sau mai mare;

c) "materiale fibroase sau filamentare" având un "modul specific" mai mare de 3,18x106 m şi o "rezistenţă specifică la tracţiune" mai mare de 76,2x103 m;

c) inele sau burdufuri cu o grosime a peretelui egală cu 3 mm sau mai mică şi un diametru cuprins între 75 mm şi 400 mm, destinate să susţină local un tub de rotor sau să asambleze un anumit număr de tuburi de rotor, confecţionate din "materiale având un raport rezistenţă-densitate ridicat";

d) şicane cu un diametru cuprins între 75 mm şi 400 mm, destinate a fi montate în interiorul unui tub de rotor, confecţionate din "materiale având un raport rezistenţă-densitate ridicat";

e) calote superioare şi inferioare cu un diametru cuprins între 75 mm şi 400 mm, concepute pentru a putea fi fixate la extremităţile unui tub de rotor şi confecţionate din "materiale având un raport rezistenţă-densitate ridicat".

6.1.2. Componente statice:

a) suporturi magnetice constând dintr-un magnet în formă de inel suspendat în interiorul unui lăcaş fabricat din sau căptuşit cu "materiale rezistente la coroziunea UF6", conţinând un fluid amortizor. Magnetul este cuplat la o piesă polară sau la un al doilea magnet fixat pe carcasa superioară a rotorului;

b) lagăre special concepute, cuprinzând un ansamblu pivot-calotă montat pe un amortizor;

c) pompe moleculare constând din cilindri care prezintă în interior caneluri elicoidale obţinute prin extrudare sau prelucrare mecanică şi alezare mecanică interioară;

d) statoare toroidale pentru motoare multifazice de curent alternativ şi cu histerezis (sau cu reluctanţă), cu operare sincronă în vid, într-un domeniu de frecvenţe de la 600 Hz la 2.000 Hz şi într-un interval de putere de la 50 VA la 1.000 VA;

e) incinte/carcase de centrifuge care conţin ansamblul rotor tubular al unei centrifuge cu gaz, constituite dintr-un cilindru rigid al cărui perete are grosimea de cel mult 30 mm, având extremităţi cu prelucrare mecanică de precizie şi fiind confecţionate din sau căptuşite cu "materiale rezistente la coroziunea UF6";

f) dispozitive de captare, compuse din tuburi cu un diametru interior de cel mult 12 mm, concepute pentru extracţia UF6 sub formă de gaz (conţinut într-un recipient din rotorul centrifugei), pe principiul tubului Pitot, confecţionate din sau căptuşite cu "materiale rezistente la coroziunea UF6"

6.2. Echipamente şi/sau componente special concepute şi/sau pregătite pentru instalaţiile de îmbogăţire prin centrifugare cu gaz, confecţionate din sau căptuşite cu "materiale rezistente la coroziunea UF6" (inclusiv sisteme auxiliare)

6.2.1. Sisteme de alimentare pentru produse şi pentru transferul deşeurilor:

a) autoclave de alimentare, cuptoare sau sisteme, utilizate pentru introducerea UF6 în procesul de îmbogăţire;

b) condensatoare sau capcane de frig utilizate pentru extragerea UF 6, în procesul de îmbogăţire, pentru transferul în vederea încălzirii;

c) staţii pentru produse şi deşeuri în vederea transferului UF6 în containere

6.2.2. Sisteme de conducte şi colectoare special concepute pentru manipularea UF6 în interiorul cascadelor de difuzie, de centrifugare sau aerodinamice

6.2.3. Spectrometre de masă pentru UF6/surse de ioni, special concepute sau pregătite pentru prelevarea permanentă a eşantioanelor de gaz de intrare, a produselor sau a reziduurilor din fluxul gazos de UF6 şi prezentând toate caracteristicile următoare:

a) rezoluţia unităţii de masă mai mare de 320;

b) surse de ioni confecţionate din sau căptuşite cu nicrom sau monel ori nichelate;

c) surse de ionizare prin bombardare electronică;

d) colector adaptat pentru analiza izotopică.

6.2.4. Schimbătoare de frecvenţă (convertoare sau invertoare) special concepute sau pregătite pentru a alimenta statoarele de motor utilizate în procedeul de îmbogăţire prin centrifugare cu gaz şi având toate caracteristicile următoare, precum şi componentele special concepute pentru acest procedeu:

a) frecvenţă multifazică de ieşire cuprinsă între 600 Hz şi 2.000 Hz;

b) stabilitate ridicată (cu un control al frecvenţei sub 0,1%);

c) distorsiune armonică sub 2%;

d) randament mai mare de 80%.

6.3. Echipamente şi/sau componente special concepute şi/sau pregătite pentru îmbogăţire, folosind procedeul de separare prin difuzie gazoasă

6.3.1. Bariere de difuzie gazoasă:

a) confecţionate din materiale metalice, polimerice sau ceramice poroase, rezistente la coroziunea UF6, cu o dimensiune a porilor de la 10 nm la 100 nm, cu o grosime egală cu 5 mm sau mai mică şi pentru configuraţii tubulare, cu un diametru egal cu 25 mm sau mai mic;

b) compuşi sau pulberi special concepute ori preparate pentru fabricarea unor astfel de filtre, care pot include nichel sau aliaje conţinând mai mult de 60% nichel, oxid de aluminiu sau polimeri rezistenţi la coroziunea UF6, având o puritate de 99,9% sau mai mult, o dimensiune a particulelor mai mică de 10 microni şi un grad înalt de uniformizare a particulelor

6.3.2. Casete cilindrice de difuzie a gazelor etanşate ermetic, special concepute sau pregătite, cu un diametru mai mare de 300 mm şi o înălţime mai mare de 900 mm, sau casete rectangulare cu dimensiuni comparabile, care au o conexiune de intrare şi două conexiuni de ieşire cu un diametru mai mare de 50 mm, care conţin gazele de difuzie, confecţionate din sau căptuşite cu "materiale rezistente la coroziunea UF6" şi proiectate pentru instalare orizontală sau verticală

6.3.3. Compresoare (axiale, centrifugale ori volumetrice) sau suflante de gaz având o capacitate de aspirare a UF6 de 1 m3/minut sau mai mult şi o presiune de ieşire ce poate atinge 666,7 kPa, confecţionate din sau căptuşite cu "materiale rezistente la coroziunea UF6", proiectate pentru a opera pentru perioade lungi în mediu de UF6

6.3.4. Garnituri de etanşare a arborilor compresoarelor sau suflantelor specificate la pct. 6.3.3 şi concepute pentru o rată de pierdere a gazului tampon mai mică de 1.000 cm3/min.

6.3.5. Schimbătoare de căldură confecţionate din aluminiu, cupru, nichel sau aliaje conţinând mai mult de 60% nichel sau combinaţii ale acestor metale, sub formă de tuburi teacă, concepute pentru a funcţiona la o presiune inferioară celei atmosferice, cu o rată de pierderi care limitează creşterea presiunii la mai puţin de 10 Pa pe oră în condiţiile unei diferenţe de presiune de 100 kPa.

6.4. Echipamente şi/sau componente special concepute şi/sau pregătite pentru îmbogăţire, folosind procedeul de separare prin difuzie gazoasă (inclusiv sisteme auxiliare)

6.4.1. Sisteme de alimentare pentru produse şi pentru transferul deşeurilor:

a) autoclave de alimentare, cuptoare sau sisteme utilizate pentru introducerea UF6 în procesul de îmbogăţire prin difuzie gazoasă;

b) condensatoare sau capcane de frig utilizate pentru extragerea UF6 din procesul de îmbogăţire;

c) staţii de lichefiere sau solidificare utilizate pentru extragerea UF6 din procesul de îmbogăţire, prin compresie, răcire şi conversia UF6 într-o formă solidă sau lichidă;

d) staţii pentru produse şi deşeuri utilizate pentru transferul UF6 în containere

6.4.2. Sisteme de conducte şi colectoare special concepute pentru manipularea UF6 în interiorul cascadelor de difuzie, de centrifugare sau aerodinamice

6.4.3. Sisteme de vidare:

a) distribuitoare sau colectoare de vid, având o capacitate de aspirare egală cu 5 m3/min. sau mai mare;

b) pompe de vid special concepute sau pregătite pentru a funcţiona în atmosfera de UF6

6.4.4. Valve de oprire şi control special concepute ori pregătite pentru oprirea şi controlul automat sau manual al instalaţiilor principale şi al echipamentelor folosite în fabricile de îmbogăţire prin difuzie gazoasă, fabricate din materiale rezistente la coroziune UF6, cu un diametru cuprins între 40 şi 1.500 mm

6.4.5. Spectrometre de masă pentru UF6/surse de ioni, special concepute sau pregătite pentru prelevarea permanentă a eşantioanelor de gaz de intrare, a produselor sau reziduurilor din fluxul gazos de UF6 şi prezentând toate caracteristicile următoare:

a) rezoluţia unităţii de masă mai mare de 320;

b) surse de ioni confecţionate din sau căptuşite cu nicrom sau monel ori nichelate;

c) surse de ionizare prin bombardare electronică; şi

d) colector adaptat pentru analiza izotopică

6.5. Echipamente şi/sau componente special concepute şi/sau pregătite pentru utilizarea în fabricile de îmbogăţire, folosind procedeul de separare aerodinamică

6.5.1. Duze de separare constând în canale curbate cu fante, cu raza de curbură mai mică de 1 mm, rezistente la coroziunea UF6 şi având în interior o lamă care separă curgerea de gaz în două fluxuri

6.5.2. Tuburi cilindrice sau conice cu canale de admisie tangenţiale comandate de flux (tuburi vortex), confecţionate din sau căptuşite cu "materiale rezistente la coroziunea UF6", cu un diametru cuprins între 0,5 cm şi 4 cm şi un raport lungime/diametru mai mic sau egal cu 20:1, şi prevăzute cu unul sau mai multe canale de admisie tangenţiale

6.5.3. Compresoare (axiale, centrifugale sau volumetrice) sau suflante de gaz având o capacitate de aspirare de 2m3/min., confecţionate din sau căptuşite cu "materiale rezistente la coroziunea UF6" şi garniturile corespunzătoare de etanşare a lagărului

6.5.4. Garnituri de etanşare a arborilor compresoarelor sau suflantelor specificate la pct. 6.5.3 împotriva scurgerilor de gaz sau infiltrării aerului în camera internă a compresorului ori a suflantei de gaz care conţine amestecul de UF6 gazos

6.5.5. Schimbătoare de căldură realizate din sau căptuşite cu "materiale rezistente la coroziunea UF6"

6.5.6. Incinte pentru elementele de separare aerodinamică, confecţionate din sau căptuşite cu "materiale rezistente la coroziunea UF6" care pot conţine tuburi vortex sau duze de separare

6.5.7. Sisteme de alimentare pentru produse şi pentru transferul deşeurilor:

a) autoclave pentru încărcare, cuptoare sau sisteme pentru extragerea UF6 din procesul de îmbogăţire;

b) condensatoare sau capcane de frig utilizate pentru extragerea UF6 din procesul de îmbogăţire în vederea încălzirii ulterioare;

c) staţii de lichefiere sau solidificare utilizate pentru extragerea UF6 din procesul de îmbogăţire, prin compresie, răcire şi conversia UF6 într-o formă solidă sau lichidă;

d) staţii pentru produse şi deşeuri utilizate pentru transferul UF6 în containere

6.5.8. Sisteme de conducte şi colectoare special concepute pentru manipularea UF6 în interiorul cascadelor de difuzie, centrifugare sau aerodinamice

6.5.9. Sisteme de vidare şi comprimare:

a) distribuitoare sau colectoare de vid având o capacitate de aspirare egală cu 5 m3/min. sau mai mare;

b) pompe de vid special concepute sau pregătite pentru a funcţiona în atmosfera de UF6

6.5.10. Valve de oprire şi control special concepute sau pregătite pentru oprirea şi controlul automat sau manual al instalaţiilor principale şi al echipamentelor folosite în fabricile de îmbogăţire prin separare aerodinamică, fabricate din materiale rezistente la coroziunea UF6, cu un diametru cuprins între 40 şi 1.500 mm

6.5.11. Spectrometre de masă pentru UF6/surse de ioni, special concepute sau pregătite pentru prelevarea permanentă a eşantioanelor de gaz de intrare, a produselor sau reziduurilor din fluxul gazos de UF6 şi prezentând toate caracteristicile următoare:

a) rezoluţia unităţii de masă mai mare de 320;

b) surse de ioni confecţionate din sau căptuşite cu nicrom sau monel ori nichelate;

c) surse de ionizare prin bombardare electronică;

d) colector adaptat pentru analiza izotopică

6.5.12. Sisteme de separare a UF6 de gazul purtător (hidrogen sau heliu) pentru a reduce conţinutul de UF6 la 1 părţi la milion sau mai puţin, incluzând:

a) schimbătoare de căldură criogenice şi crioseparatoare capabile să atingă temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (-120▫C);

b) aparate de refrigerare criogenică capabile să atingă temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (-120▫C);

c) duze de separare sau tuburi vortex pentru separarea UF6 de gazul purtător;

d) capcane de frig pentru UF6 capabile să atingă temperaturi mai mici sau egale cu 253 K (-20▫C)

6.6. Echipamente şi/sau componente special concepute şi/sau pregătite pentru utilizarea în fabricile de îmbogăţire, folosind procedeul de schimb chimic sau schimb ionic

6.6.1. Coloane pulsatorii de schimb rapid lichid-lichid, având un timp de staţionare de 30 secunde sau mai puţin, şi rezistente la coroziunea soluţiilor de acid clorhidric concentrat (de exemplu, confecţionate din sau căptuşite cu sticlă ori materiale plastice de tipul fluorocarburilor) (schimb chimic)

6.6.2. Contactori centrifugali de schimb rapid lichid-lichid, cu un timp de staţionare de 30 secunde sau mai puţin, rezistenţi la coroziunea soluţiilor de acid clorhidric concentrat (de exemplu, confecţionaţi din sau căptuşiţi cu sticlă ori materiale plastice de tipul fluorocarburilor) (schimb chimic)

6.6.3. Celule pentru reducere electrochimică, rezistente la coroziunea soluţiilor de acid clorhidric concentrat, destinate reducerii uraniului de la o stare de valenţă la alta (schimb chimic)

6.6.4. Echipamente de alimentare a celulelor de reducere electrochimică, situate la extremitatea cascadei celulelor de reducere electrochimică, concepute pentru prelevarea U4+ pe fluxul organic şi, pentru părţile în contact cu fluxul, confecţionate din sau căptuşite cu materiale corespunzătoare (de exemplu, sticlă, fluorocarburi polimerice, sulfat de polifenil, polieter sulfonat şi grafit impregnat cu răşină) (schimb chimic)

6.6.5. Sisteme de pregătire a alimentării pentru producerea soluţiilor de clorură de uraniu de mare puritate, compuse din echipamente de purificare prin dizolvare, extracţie cu solvenţi şi/sau schimb de ioni, precum şi celulele electrolitice pentru reducerea uraniului U6+ sau U4+ în U3+ (schimb chimic)

6.6.6. Sisteme de oxidare a uraniului de la U3+ la U4+ (schimb chimic)

6.6.7. Răşini schimbătoare de ioni cu reacţie rapidă, răşini poroase macroreticulare sau peliculare, ale căror grupări active de schimb chimic se limitează la un strat superficial care acoperă un suport poros inactiv şi alte structuri compozite sub o formă adecvată, inclusiv sub formă de particule sau de fibre cu un diametru de 0,2 mm sau mai mic, rezistente la soluţii de acid clorhidric concentrat şi concepute pentru a obţine timpi de înjumătăţire a vitezei de schimb mai mici de 10 s şi care pot funcţiona la temperaturi cuprinse între 373 K (100▫C) şi 473 K (200▫C) (schimb ionic)

6.6.8. Coloane schimbătoare de ioni (cilindrice) cu un diametru mai mare de 1.000 mm, confecţionate din sau căptuşite cu materiale rezistente la acid clorhidric concentrat (de exemplu, titan sau materiale plastice pe bază de fluorocarbură) şi capabile să funcţioneze la temperaturi cuprinse între 373 K (100▫C) şi 473 K (200▫C) şi la presiuni mai mari de 0,7 MPa (schimb ionic)

6.6.9. Sisteme schimbătoare de ioni cu reflux (sisteme de oxidare sau reducere chimică ori electrochimică) pentru regenerarea agenţilor chimici de reducere sau de oxidare, utilizaţi în cascade pentru intensificarea schimbului de ioni (schimb ionic)

6.7. Echipamente sau componente special concepute ori pregătite pentru utilizarea în fabricile de îmbogăţire, folosind procedeul de separare izotopică cu "laser" a gazelor atomice (AVLIS)

6.7.1. Vaporizatoare de mare putere sau tunuri electronice, destinate a fi utilizate în sistemele de vaporizare a uraniului, cu o putere pe ţintă mai mare de 2,5 kW/cm (AVLIS)

6.7.2. Sisteme de manipulare a uraniului metalic lichid pentru uraniu sau aliaje de uraniu topite, constând din creuzete realizate din sau acoperite cu materiale rezistente la căldură şi la coroziune (de exemplu: tantal, grafit acoperit cu oxid de ytriu, grafit acoperit cu alţi oxizi de pământuri rare sau amestecuri de aceste substanţe) şi echipamente de răcire a creuzetelor (AVLIS)

6.7.3. Sisteme pentru colectarea produselor şi deşeurilor, confecţionate din sau căptuşite cu materiale rezistente la căldură şi la coroziunea uraniului în stare lichidă ori de vapori, cum ar fi cele de grafit acoperit cu oxid de ytriu sau tantal (AVLIS)

6.7.4. Incinte de module separatoare (containere cilindrice sau paralelipipedice) care permit instalarea sursei de vapori de uraniu metalic, a tunurilor de electroni şi a colectoarelor pentru produse şi deşeuri (AVLIS)

6.7.5. "Laseri" şi sisteme "laser" pentru separarea izotopilor de uraniu, prevăzute cu un stabilizator de frecvenţă pentru a putea funcţiona pe perioade lungi (AVLIS)

6.8. Echipamente sau componente special concepute ori pregătite pentru utilizarea în fabricile de îmbogăţire, folosind procedeul de separare izotopică moleculară cu "laser" (MLIS) sau reacţie chimică prin activare laser izotopic-selectivă (CRISLA)

6.8.1. Duze de descărcare supersonică pentru răcirea amestecurilor de UF6 şi a gazelor purtătoare până la 150 K sau mai puţin şi confecţionate din "materiale rezistente la coroziunea UF6" (MLIS)

6.8.2. Colectoare pentru filtrarea produselor din pentafluorură de uraniu (UF5), compuse din colectoare sau combinaţii de colectoare cu filtru, cu impact sau tip ciclon, şi constituite "din materiale rezistente la coroziunea UF5/UF6" (MLIS)

6.8.3. Compresoare confecţionate din sau căptuşite cu "materiale rezistente la coroziunea UF6" şi garniturile de etanşare a arborilor acestora (MLIS)

6.8.4. Echipamente pentru fluorurarea UF5 (solid) în UF6 (gaz) (MLIS)

6.8.5. Spectrometre de masă pentru UF6/surse de ioni, special concepute sau pregătite pentru prelevarea permanentă a eşantioanelor de gaz de intrare, a produselor sau reziduurilor din fluxul gazos de UF6 şi prezentând toate caracteristicile următoare (MLIS):

a) rezoluţia unităţii de masă mai mare de 320;

b) surse de ioni confecţionate din sau căptuşite cu nicrom sau monel ori nichelate;

c) surse de ionizare prin bombardare electronică; şi

d) colector adaptat pentru analiza izotopică

6.8.6. Sisteme de alimentare pentru produse şi pentru transferul deşeurilor:

a) autoclave pentru încărcare, cuptoare sau sisteme pentru extragerea UF6 din procesul de îmbogăţire (MLIS);

b) condensatoare sau capcane de frig utilizate pentru extragerea UF6 din procesul de îmbogăţire în vederea încălzirii ulterioare (MLIS);

c) staţii de lichefiere sau solidificare utilizate pentru extragerea UF6 din procesul de îmbogăţire, prin compresie, răcire şi conversia UF6 într-o formă solidă sau lichidă (MLIS)

d) staţii pentru produse şi deşeuri utilizate pentru transferul UF6 în containere (MLIS)

6.8.7. Sisteme de separare a UF6 de gazul purtător (de exemplu azot sau argon), cuprinzând următoarele echipamente (MLIS):

a) schimbătoare de căldură criogenice şi crioseparatoare, capabile să atingă temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (-120▫C);

b) aparate de refrigerare criogenică, capabile să atingă temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (-120▫C);

c) capcane de frig pentru UF6 capabile să atingă temperaturi mai mici sau egale cu 253 K (-20▫C)

6.8.8. "Laseri" sau sisteme "laser" pentru separarea izotopilor de uraniu, prevăzute cu un stabilizator de frecvenţă pentru a putea să funcţioneze pe perioade lungi (MLIS şi CRISLA)

6.9. Echipamente şi componente special concepute sau pregătite pentru utilizarea în fabricile de îmbogăţire, folosind procedeul de separare cu plasmă

6.9.1. Surse de energie cu microunde şi antene pentru producerea sau accelerarea ionilor, având următoarele caracteristici: frecvenţa de ieşire mai mare de 30 GHz şi putere medie de ieşire mai mare de 50 kW

6.9.2. Bobine de excitare ionică, de radiofrecvenţă, pentru frecvenţe mai mari de 100 kHz şi capabile să suporte o putere mai mare de 40 kW

6.9.3. Sisteme generatoare de plasmă de uraniu

6.9.4. Sisteme de manipulare a metalelor lichide pentru uraniu sau aliaje de uraniu topite, constând din creuzete realizate din sau acoperite cu materiale rezistente la căldură şi la coroziune (de exemplu: tantal, grafit acoperit cu oxid de ytriu, grafit acoperit cu alţi oxizi de pământuri rare sau amestecuri de aceste substanţe) şi echipamente de răcire a creuzetelor

6.9.5. Colectoare pentru produse şi deşeuri, confecţionate din sau căptuşite cu materiale rezistente la căldură şi la coroziunea uraniului în stare de vapori, cum ar fi cele de grafit acoperit cu oxid de ytriu sau tantal

6.9.6. Incinte de module separatoare (cilindrice) pentru instalarea sursei de plasmă de uraniu, a bobinei de excitaţie de radiofrecvenţă şi a colectoarelor de produs şi de deşeuri, confecţionate dintr-un material adecvat nemagnetic (de exemplu, oţel inoxidabil)

6.10. Echipamente şi componente special concepute sau pregătite, utilizate în fabricile de îmbogăţire, folosind procedeul de separare electromagnetică

6.10.1. Surse de ioni unice sau multiple, cuprinzând sursa de vapori, ionizatorul şi acceleratorul de fascicul, confecţionate din materiale nemagnetice adecvate (de exemplu, grafit, oţel inoxidabil sau cupru) şi capabile să furnizeze un curent total de ionizare egal cu 50 mA sau mai mare

6.10.2. Plăci colectoare de ioni pentru colectarea fasciculelor de ioni de uraniu îmbogăţit sau sărăcit, conţinând două ori mai multe fante sau cavităţi, confecţionate din materiale adecvate nemagnetice (de exemplu, grafit sau oţel inoxidabil)

6.10.3. Incinte vidate pentru separatoare electromagnetice de uraniu, confecţionate din materiale nemagnetice (de exemplu, oţel inoxidabil) şi concepute pentru a funcţiona la presiuni mai mici sau egale cu 0,1 Pa

6.10.4. Piese polare cu un diametru mai mare de 2 m

6.10.5. Alimentatoare de mare tensiune pentru surse de ioni, având toate caracteristicile următoare:

a) capabile de o funcţionare permanentă;

b) tensiunea de ieşire mai mare sau egală cu 20.000 V;

c) curent de ieşire mai mare sau egal cu 1 A; şi

d) variaţii ale tensiunii mai mici de 0,01% pe o perioadă de 8 ore

6.10.6. Alimentarea magneţilor (putere mare, curent continuu) având toate caracteristicile următoare:

a) capabili de o funcţionare permanentă cu un curent de ieşire mai mare sau egal cu 500 A, la o tensiune mai mare sau egală cu 100 V; şi

b) variaţii ale intensităţii curentului sau a tensiunii mai mici de 0,01% pe o perioadă de 8 ore

6.11. Echipamente pentru fabricile pentru conversia uraniului în scopul utilizării în fabricile de combustibil nuclear şi pentru separarea izotopilor de uraniu şi echipamentul aferent, după cum urmează:

6.11.1. Sisteme special concepute sau pregătite pentru conversia minereului de uraniu în UO3

6.11.2. Sisteme special concepute sau pregătite pentru conversia UO3 în UF6

6.11.3. Sisteme special concepute sau pregătite pentru conversia UO3 în UO2

6.11.4. Sisteme special concepute sau pregătite pentru conversia UO2 în UF4

6.11.5. Sisteme special concepute sau pregătite pentru conversia UF4 în UF6

6.11.6. Sisteme special concepute sau pregătite pentru conversia UF4 în U metalic

6.11.7. Sisteme special concepute sau pregătite pentru conversia UF6 în UO2

6.11.8. Sisteme special concepute sau pregătite pentru conversia UF6 în UF4

6.11.9. Sisteme special concepute sau pregătite pentru conversia UO2 în UCl4

6.12. Echipamente, ansambluri şi componente utilizate în fabricile de separare a izotopilor de uraniu:

6.12.1. Schimbătoare şi generatoare de frecvenţă având următoarele caracteristici:

a) ieşire multifazică capabilă să furnizeze o putere egală sau mai mare de 40 W;

b) capabile să funcţioneze în regim de frecvenţă cuprins între 600 Hz şi 2.000 Hz;

c) o distorsiune armonică totală mai mică de 10%;

d) o precizie a reglajului frecvenţei mai bună de 0,1%

6.12.2. Laseri, amplificatori laser şi oscilatori, după cum urmează:

a) laseri cu vapori de cupru având următoarele caracteristici:

1. o lungime de undă cuprinsă între 500 şi 600 nm; şi

2. o putere medie de ieşire mai mare de 40 W;

b) laseri cu ioni de argon având următoarele caracteristici:

1. o lungime de undă cuprinsă între 400 şi 515 nm; şi

2. o putere de ieşire mai mare de 40 W;

c) laseri dopaţi cu neodim (alţii decât cei cu sticlă), cu o lungime de undă cuprinsă între 1.000 şi 1.100 nm, după cum urmează:

1. laseri declanşaţi (Q-switch), cu o durată a pulsului mai mare sau egală cu 1 ns, având oricare dintre următoarele caracteristici:

a) o ieşire cu un singur mod de transfer cu o putere medie mai mare de 40 W; sau

b) o ieşire cu mod de transfer multiplu cu o putere medie mai mare de 50 W; sau

2. laseri cu sistem încorporat de dublare a frecvenţei, cu o lungime de undă de ieşire cuprinsă între 500 şi 550 nm şi cu o putere medie de ieşire mai mare de 40 W;

d) laseri acordabili, având următoarele caracteristici:

1. o lungime de undă cuprinsă între 300 şi 800 nm;

2. o putere medie de ieşire mai mare de 1 W;

3. o frecvenţă de repetare mai mare de 1 kHz;

4. o durată a pulsului mai mică de 100 ns;

e) laseri acordabili şi oscilatori în impulsuri, având următoarele caracteristici:

1. o lungime de undă cuprinsă între 300 şi 800 nm;

2. o putere medie de ieşire mai mare de 30 W;

3. o frecvenţă de repetare mai mare de 1 kHz;

4. o durată a pulsului mai mică de 100 ns

Notă:

Nu sunt incluşi oscilatorii cu un singur mod de oscilaţie;

f) o laseri cu alexandrit, având următoarele caracteristici:

1. o lungime de undă cuprinsă între 720 şi 800 nm;

2. o lărgime de bandă de 0,005 nm sau mai puţin;

3. o frecvenţă de repetare mai mare de 125 Hz;

4. o putere medie de ieşire mai mare de 30 W;

g) laseri în impulsuri cu dioxid de carbon, având următoarele caracteristici:

1. o lungime de undă cuprinsă între 9.000 şi 11.000 nm;

2. o frecvenţă de repetare mai mare de 250 Hz;

3. o putere medie de ieşire mai mare de 500 W;

4. o durată a impulsului mai mică de 200 ns

Notă:

Nu sunt incluşi laserii industriali cu dioxid de carbon de mare putere, folosiţi în aplicaţiile de tăiere sau sudare, cât timp aceşti laseri funcţionează fie în impuls, fie în undă continuă, dar cu o durată a impulsului mai mare de 200 ns;

h) laseri în impulsuri cu excimeri (XeF, XeCl, KrF), având următoarele caracteristici:

1. o lungime de undă cuprinsă între 240 şi 360 nm;

2. o frecvenţă de repetare mai mare de 250 Hz;

3. o putere medie de ieşire mai mare de 500 W;

i) comutatoare Raman para-hidrogen concepute pentru a opera la o lungime de undă de 16 µm şi la o frecvenţă de repetare mai mare de 250 Hz

6.12.3. Valve având următoarele caracteristici:

a) o dimensiune nominală de 5 mm sau mai mare;

b) o etanşare prin burduf de cauciuc;

c) sunt complet fabricate din aluminiu, aliaje conţinând aluminiu, nichel sau aliaje conţinând mai mult de 60% nichel.

Notă:

Pentru valvele având valori diferite pentru diametrele intrării sau ieşirii parametrul specificat la pct. 6.12.3 lit. a) se referă la cel mai mic diametru.

6.12.4. Electromagneţi solenoidali supraconductori având următoarele caracteristici:

a) capabili de a crea un câmp magnetic mai mare de 2T;

b) un raport L/D (lungime raportată la diametrul interior) mai mare de 2;

c) un diametru interior mai mare de 300 mm;

d) un câmp magnetic uniform în jumătatea centrală a volumului interior

6.12.5. Generatoare de curent continuu, de înaltă putere, având următoarele caracteristici:

a) capabile să producă în mod continuu, pe o perioadă mai lungă de 8 ore, o tensiune de 100 V sau mai mult, cu o intensitate a curentului de 500 A sau mai mult;

b) o stabilitate a intensităţii curentului şi a tensiunii mai mică de 0,1% pe o perioadă de 8 ore

6.12.6. Generatoare de curent continuu, de înaltă putere, având următoarele caracteristici:

a) capabile să producă în mod continuu, pe o perioadă mai lungă de 8 ore, o tensiune de 20 kV sau mai mult, cu o intensitate a curentului de 1 A sau mai mult;

b) o stabilitate a intensităţii curentului şi a tensiunii mai mică de 0,1% pe o perioadă de 8 ore

6.12.7. Traductoare de presiune capabile să măsoare presiuni în orice punct, cuprinse între 0 şi 13 kPa, având următoarele caracteristici:

a) senzori de presiune fabricaţi din aluminiu, aliaje conţinând aluminiu, nichel sau aliaje conţinând mai mult de 60% nichel; şi

b) una dintre următoarele caracteristici:

1. o scală completă până la 13 kPa sau mai puţin şi o acurateţe mai bună de ±1%; sau

2. o scală completă până la 13 kPa sau mai mult şi o acurateţe mai bună de ±130 Pa

Notă:

1. În paragraful 6.12.7 traductor de presiune reprezintă acele dispozitive care convertesc măsurătorile de presiune în semnal electric.

2. În paragraful 6.12.7 acurateţe include nelinearitatea, fenomenul de histerezis şi repetabilitatea la temperatura ambientală.

6.12.8. Pompe de vid având următoarele caracteristici:

a) dimensiunea gurii de intrare mai mare de 380 mm;

b) viteza de pompare mai mare de 15 m3/s;

c) capabile să producă o presiune mai mică de 13,3 mPa

Notă:

1. Viteza de pompare este determinată în punctul de măsură cu azot în stare gazoasă sau cu aer.

2. Cea mai mică presiune este determinată în punctul de intrare în pompă.

6.13. Echipamente de testare şi producţie

6.13.1. Celule electrolitice pentru producţia de fluor, a căror capacitate de producţie depăşeşte 250 g de fluor pe oră

6.13.2. Echipamente de fabricare şi asamblare a rotorilor, mandrinelor, şicanelor şi dopurilor tuburilor rotorilor de centrifuge cu gaz, după cum urmează:

a) mandrine de precizie, dispozitive de fixare şi maşini de ajustare;

b) echipamente de ridicare a rotorului utilizat pentru alinierea secţiunilor de tuburi de rotori de centrifuge cu gaz la o axă comună;

c) mandrine şi matriţe pentru formarea burdufurilor cu o singură circumvoluţie, cu următoarele caracteristici:

- diametru interior de la 75 mm la 400 mm;

- lungime egală cu 12,7 mm sau superioară;

- circumvoluţie unică cu adâncimea mai mare de 2 mm

6.13.3. Maşini centrifugale de echilibrare multiplan, fixe sau portabile, orizontale sau verticale, după cum urmează:

a) maşini centrifugale de echilibrare concepute pentru echilibrarea rotorilor flexibili cu o lungime de undă egală cu 600 mm sau mai mare, având toate caracteristicile următoare:

1. diametrul util sau diametrul axului este egal cu 75 mm sau mai mare;

2. sarcina masică de la 0,9 kg la 23 kg;

3. sunt capabile să realizeze echilibrări la viteze de rotaţie mai mari de 5.000 rotaţii/minut;

b) maşini centrifugale de echilibrare concepute pentru echilibrarea componentelor rotorilor cilindrici cu cavitate, având caracteristicile următoare:

1. diametrul axului este de 75 mm sau mai mare;

2. sarcina masică între 0,9 kg şi 23 kg;

3. sunt capabile să limiteze dezechilibrul rezidual la 0,01 mm/kg pe plan;

4. sunt de tipul acţionate prin curea

6.13.4. Maşini pentru înfăşurarea filamentelor ale căror mişcări de poziţionare, înfăşurare şi răsucire a fibrelor sunt coordonate şi programate după două sau mai mult de două axe, special concepute pentru fabricarea structurilor "compozite" sau a produselor laminate "compozite" din "materiale fibroase sau filamentare" şi capabile de a realiza înfăşurarea pe rotori cilindrici cu un diametru cuprins între 75 şi 400 mm şi o lungime de 600 mm sau mai mult, precum şi comenzile de coordonare şi programare şi mandrinele lor de mare precizie

6.13.5. Separatoare electromagnetice de izotopi, concepute pentru sau echipate cu surse ionice unice ori multiple, capabile să producă un curent total de fascicul ionic de 50 mA sau mai mult

6.13.6. Spectrometre de masă, capabile să măsoare ioni cu masa atomică egală sau mai mare de 230 unităţi atomice de masă şi având o rezoluţie mai bună de 2 părţi la 230 şi sursele de ioni după cum urmează:

a) spectrometre de masă cu plasmă cu cuplaj inductiv;

b) spectrometre de masă cu descărcare luminiscentă;

c) spectrometre de masă cu ionizare termică;

d) spectrometre de masă cu bombardare de electroni, având o cameră sursă construită din materiale rezistente la UF6 sau prevăzută cu o dublură din sau placată cu asemenea materiale;

e) spectrometre de masă cu fascicule moleculare, după cum urmează:

- având o cameră sursă construită, căptuşită sau placată cu oţel inoxidabil ori molibden şi având o capcană criogenică capabilă să răcească la 193 K sau mai puţin;

- având o cameră sursă construită din sau placată cu materiale rezistente la UF6;

f) spectrometre de masă echipate cu o sursă de ioni, concepută pentru a fi utilizată cu actinide sau fluoruri de actinide

7. Echipamente pentru uzine sau instalaţii pentru separarea izotopilor de litiu

7.1. Uzine sau instalaţii pentru separarea izotopilor de litiu

7.2. Echipamente pentru separarea izotopilor de litiu

7.2.1. Coloane de schimb lichid-lichid special concepute pentru amalgamurile de litiu

7.2.2. Pompe de amalgam cu mercur şi/sau litiu

7.2.3. Celule de electroliză de amalgam de litiu

7.2.4. Evaporatoare pentru soluţii concentrate de hidroxid de litiu

8. Echipamente pentru uzine pentru producerea sau concentrarea apei grele, a deuteriului, a tritiului şi a compuşilor lor

8.1. Turnuri de schimb apă-hidrogen sulfurat, fabricate din oţel carbon de calitate superioară, cu un diametru cuprins între 6 m şi 9 m, capabile să funcţioneze la presiuni mai mari sau egale cu 2 MPa şi având o adâncime permisă de coroziune de 6 mm sau mai mare

8.2. Suflante sau compresoare centrifugale, cu o treaptă, de presiune scăzută (0,2 MPa), pentru circularea hidrogenului sulfurat (gaz conţinând mai mult de 70% H2S) cu un debit de 56 m3/s sau mai mare când funcţionează la presiune de aspirare de 1,8 MPa sau mai mare şi echipate cu garnituri concepute pentru a fi utilizate în mediu umed cu prezenţă de H2S

8.3. Turnuri de schimb amoniac-hidrogen, cu o înălţime de 35 m sau mai mare, având un diametru cuprins între 1,5 m şi 2,5 m, capabile să funcţioneze la presiuni mai mari de 15 MPa

8.4. Structuri interne ale turnurilor, inclusiv contactoare şi pompe aferente treptelor, pompe submersibile, pentru obţinerea apei grele prin procedeul de schimb amoniac-hidrogen

8.5. Instalaţii de cracare a amoniacului, cu o presiune de funcţionare egală sau mai mare de 3 MPa, pentru obţinerea apei grele prin procedeul de schimb amoniac-hidrogen

8.6. Analizori cu absorbţie în infraroşu, capabili să analizeze permanent raportul hidrogen-deuteriu, la concentraţii ale deuteriului egale sau mai mari de 90%

8.7. Arzătoare catalitice pentru conversia gazului de deuteriu îmbogăţit în apă grea, prin procedeul de schimb amoniac-hidrogen

8.8. Sisteme complete de îmbogăţire a apei grele sau coloane concepute în acest scop, pentru îmbogăţirea apei grele până la nivelul de concentraţie cerut de reactoarele nucleare.

8.9. Instalaţii, uzine sau echipamente pentru tritiu:

a) instalaţii sau uzine pentru producţia, recuperarea, extracţia, concentrarea sau manipularea tritiului;

b) echipamente pentru instalaţiile sau uzinele de tritiu, după cum urmează:

1. unităţi pentru răcire cu hidrogen sau heliu, capabile să răcească până la 23 K (-250▫C) sau mai puţin, cu o capacitate de extracţie a căldurii mai mare de 150 W;

2. sisteme de depozitare şi de purificare a izotopilor de hidrogen care utilizează hidruri metalice drept suport de depozitare sau de purificare

8.10. Catalizatori platinaţi special concepuţi pentru a provoca reacţia de schimb de izotopi de hidrogen între hidrogen şi apă în vederea recuperării tritiului din apa grea sau a producţiei de apă grea

9. Echipamente de măsurare şi testare pentru producerea dispozitivelor nucleare explozive

9.1. Tuburi fotomultiplicatoare cu o suprafaţă a fotocatodului mai mare de 20 cm2, având un timp de ridicare a pulsului anodic mai mic de 1 ns

9.2. Generatoare de raze X cu descărcare luminoasă sau acceleratoare de electroni având următoarele caracteristici:

a) o energie la vârf a electronilor în accelerator egală sau mai mare de 500 keV, dar mai mică de 25 MeV, şi o valoare aritmetică (K) egală sau mai mare de 0,25;

b) o energie la vârf a electronilor în accelerator de 25 MeV sau mai mare şi o putere la vârf mai mare de 50 MW [puterea la vârf = (tensiunea la vârf exprimată în volţi) x (curentul la vârf exprimat în amperi)]

Notă

K = 1,7 x 103 V2,65 Q, unde V este energia la vârf a electronilor, exprimată în eV, şi Q este capacitatea totală de accelerare exprimată în coulombi, atunci când durata impulsului fasciculului accelerat este mai mică sau egală cu 1µs: dacă durata impulsului fasciculului accelerat este mai mare de 1 µs, Q [Q= integrală(idt)] este capacitatea maximă de accelerare în timp de 1 µs, unde l reprezintă curentul fasciculului exprimat în amperi şi t timpul exprimat în secunde.

Note tehnice:

a) Durata impulsului fasciculului: în maşini funcţionând cu incinte de accelerare la hiperfrecvenţe durata impulsului fasciculului este de 1 µs sau este durata grupului de fascicule produs de un impuls al modulatorului de hiperfrecvenţe, dacă aceasta este mai mică de 1 µs.

b) Curentul maxim al fasciculului: în maşini funcţionând cu incinte de accelerare la hiperfrecvenţe curentul maxim al fasciculului reprezintă curentul mediu pe durata unui grup de fascicule.

9.3. Tunuri multietaj cu gaz uşor sau alte sisteme de tunuri de mare viteză (sisteme cu bobine, electromagnetice, electrotermice sau alte sisteme avansate) capabile să accelereze proiectilele până la 2 km/s sau mai mult

9.4. Camere de luat vederi cu oglindă rotitoare mecanic şi componente special proiectate pentru acestea

9.4.1. Camere cu imagine integrată cu rate de înregistrare mai mari de 225.000 cadre/secundă

9.4.2. Camere de luat vederi cu baleiaj, cu o viteză de scriere mai mare de 0,5 mm/secundă

Notă:

Componentele acestor camere includ unităţile electronice de sincronizare şi ansamblurile rotative cum sunt turbinele, oglinzile şi rulmenţii.

9.5. Camere electronice şi tuburi cu imagine integrată şi cu baleiaj

9.5.1. Camere electronice cu baleiaj capabile de o rezoluţie temporală de 50 ns sau mai puţin şi tuburi de baleiaj pentru acestea

9.5.2. Camere electronice (sau cu obturare electronică) cu imagine integrată, capabile de un timp de expunere de 50 ns sau mai mic

9.5.3. Tuburi integrate şi dispozitive semiconductoare de formare a imaginii, utilizate pentru camerele menţionate la pct. 9.5.2, după cum urmează:

a) tuburi intensificatoare de imagine având fotocatodul depus pe un strat transparent conductor în vederea descreşterii rezistenţei plăcii fotocatodului;

b) tuburi intensificatoare vidicon bazate pe siliciu, cu grila în care un sistem rapid permite ghidarea fotoelectrozilor de pe fotocatod înainte de atingerea ţintei multiplicatoare;

c) obturatoare electrooptice cu celule Kerr sau Pockel;

d) alte tuburi integrate şi dispozitive semiconductoare de formare a imaginii având un timp de rezoluţie mai mic de 50 ns

9.6. Instrumentaţie specială pentru experimente de hidrodinamică

9.6.1. Interferometre de viteză pentru măsurarea vitezelor mai mari de 1 km/s pe durata unui interval de timp mai mic de 10 microsecunde, ca de exemplu VISAR (sisteme de interferometre de viteză) şi DLI (interferometru Doppler cu laser)

9.6.2. Etaloane de mangan pentru presiuni mai mari de 100 kilobari

9.6.3. Traductoare de cuarţ pentru presiuni mai mari de 100 kilobari

9.7. Generatoare de impulsuri de mare viteză a căror ieşire este mai mare de 6 V, în care încărcarea ohmică este mai mică de 55 omega şi timpul de trecere a impulsului este mai mic de 500 ps

10. Dispozitivele nucleare explozive

10.1. Detonatoare şi sisteme multipunct de iniţiere

10.1.1. Detonatoare explozive cu comandă electrică:

a) amorsă în puncte (A.P.);

b) fitil detonant (F.D.);

c) percutor;

d) iniţiator cu straturi explozive (ISE)

10.1.2. Sisteme folosind un detonator sau detonatoare multiple concepute pentru amorsarea aproape simultană a unei suprafeţe explozive cu o arie mai mare de 5.000 mm2, cu ajutorul unui semnal unic de dare de foc (cu un timp de propagare a iniţierii pe toată suprafaţa mai mic de 2,5 µs)

10.2. Dispozitive de dare a focului şi generatoare de impulsuri de mare intensitate echivalente

10.2.1. Dispozitive de dare a focului cu detonator exploziv, concepute pentru a acţiona detonatoarele cu comandă multiplă specificate la pct. 10.1

10.2.2. Generatoare de impulsuri electrice modulare cu următoarele caracteristici:

a) concepute pentru a fi portabile, mobile sau rezistente la şocuri şi vibraţii;

b) închise etanş într-o carcasă;

c) capabile să producă energie în mai puţin de 15 µs;

d) produc un curent de ieşire mai mare de 100 A;

e) au un "timp de creştere" mai mic de 10 µs, cu o încărcare de 40 ohmi (timpul de creştere este definit ca fiind intervalul de timp ce separă amplitudinile curentului de la 10% la 90%, când montajul este realizat cu încărcare rezistivă);

f) dimensiuni care nu depăşesc 25,4 cm;

g) masa mai mică de 25 kilograme;

h) construite pentru a putea opera între -50▫ C şi 100▫ C sau pentru a fi folosite în aplicaţii aerospaţiale

Notă:

La pct. 10.2.2 lit. e) sunt incluse şi dispozitive de comandă a lămpilor cu xenon.

10.3. Dispozitive de comutare

10.3.1. Tuburi cu catodul rece cu gaz sau fără (incluzând tuburile krytron şi tuburile sprytron sub vid) care funcţionează similar cu tuburile cu descărcare electrică, având următoarele caracteristici:

a) conţin 3 sau mai mulţi electrozi;

b) tensiunea anodică nominală la vârf este de 2,5 kV sau mai mare;

c) curentul anodic nominal la vârf este de 100 A sau mai mare;

d) temporizarea anodului este de 10 µs sau mai puţin

10.3.2. Tuburi cu descărcare electrică având următoarele caracteristici:

a) temporizarea anodului este de 15 µs sau mai puţin;

b) curentul anodic nominal la vârf este de 500 A sau mai mult

10.4. Module sau ansambluri cu o funcţie de comutare rapidă având următoarele caracteristici:

a) tensiunea anodică nominală la vârf mai mare de 2 kV;

b) curentul anodic nominal la vârf de 500 A;

c) timpul de comutaţie egal sau mai mic de 1 µs

10.5. Condensatoare cu descărcare în puls având următoarele caracteristici:

a) tensiunea nominală mai mare de 1,4 kV;

b) energia acumulată mai mare de 10 J;

c) capacitatea mai mare de 0,5 µF;

d) inductanţa mai mică de 50 nH;

sau

a) tensiunea nominală mai mare de 750 V;

b) capacitatea mai mare de 0,25 µF;

c) inductanţa mai mică de 10 nH

10.6. Sisteme generatoare de neutroni, inclusiv tuburi:

a) concepute să funcţioneze fără instalaţii de vid exterioare;

b) concepute să utilizeze acceleraţia electrostatică pentru a induce o reacţie nucleară deuteriu-tritiu

11. Echipamente şi componente special concepute şi pregătite pentru a fi utilizate în fabricarea materialelor, dispozitivelor şi echipamentelor menţionate la pct. 1-10

11.1. Creuzete fabricate din materiale rezistente la metale actinide lichide

11.1.1. Creuzete cu un volum cuprins între 150 ml şi 8 l, fabricate din sau acoperite cu un strat din materialele precizate mai jos, cu o puritate de 98% sau mai mare:

a) fluorură de calciu (CaF2);

b) zirconat de calciu (metazirconat) (Ca2ZrO3);

c) sulfură de ceriu (Ce2S3);

d) oxid de erbiu (erbină) (Er2O3);

e) oxid de hafniu (hafnonă) (HfO2);

f) oxid de magneziu (MgO);

g) aliaj nitrurat de niobiu-titan-wolfram (aproximativ 50% Nb, 30% Ti, 20% W);

h) oxid de ytriu (ytria) (Y2O3);

i) oxid de zirconiu (zirconă) (ZrO2)

11.1.2. Creuzete cu un volum cuprins între 50 ml şi 2 l, fabricate din sau placate în interior cu tantal cu o puritate egală sau mai mare de 99,9%

11.1.3. Creuzete cu un volum cuprins între 50 ml şi 2 l, fabricate din sau placate în interior cu tantal (cu o puritate egală sau mai mare de 98%), acoperite cu un strat de carbură, nitrură sau borură de tantal (sau o combinaţie oarecare a acestor 3 substanţe)

11.1.4. Structuri compozite sub formă de tuburi cu diametrul interior între 75 şi 400 mm şi fabricate din orice "material fibros sau filamentar" specificat la pct. 1.2.20 lit. a) şi c)

11.2. Ferestre de protecţie (sticlă cu plumb sau alt material) pentru protecţia la radiaţii de înaltă densitate, cu o "suprafaţă rece" mai mare de 0,09 m2, o densitate mai mare de 3g/cm2 şi o grosime mai mare de 100 mm

Notă:

Termenul suprafaţă rece înseamnă porţiunea prin care se face vizualizarea atunci când fereastra este expusă la radiaţia cu nivelul cel mai scăzut.

11.3. Camere TV rezistente la radiaţii sau lentile aferente, special proiectate pentru a rezista unei doze totale a radiaţiei mai mare de 5x104 Gy (silicon) fără a se degrada funcţional

Notă:

Termenul Gy (silicon) se referă la energia în jouli pe kilogram, absorbită de o mostră de silicon neprotejată atunci când este expusă la o radiaţie ionizantă.

11.4. "Roboţi" şi "efectori finali" special concepuţi pentru a satisface standardele naţionale de securitate aplicabile la manipularea explozivilor puternici (de exemplu, răspunzând specificaţiilor de codificare privind electricitatea pentru explozivii puternici) şi unităţi de control special proiectate pentru aceştia

11.5. "Roboţi" şi "efectori finali" special concepuţi sau prevăzuţi pentru a rezista la doze totale ale radiaţiei mai mari de 5x103 Gy (silicon) fără a se degrada funcţional şi unităţi de control special proiectate pentru aceştia

11.6. Manipulatoare la distanţă ce pot fi utilizate pentru a acţiona de la distanţă în operaţiile de separare radiochimică şi în celule fierbinţi, după cum urmează:

a) capabile să penetreze pereţii celulelor pe o adâncime de 0,6 m sau mai mult;

b) capabile să treacă peste partea superioară a peretelui unei celule cu o grosime de 0,6 m sau mai mult

Notă:

Manipulatoarele la distanţă asigură translatarea acţiunilor operatorului uman la un braţ de acţionare şi la un dispozitiv terminal. Acestea pot fi de tip "master/slave" sau acţionate prin joystick ori tastatură.

11.7. Maşini de deformare continuă şi prin rotaţie, capabile de funcţii de deformare continuă şi mandrine:

a) au 3 sau mai mulţi cilindri (activi sau de ghidare) şi pot, în conformitate cu specificaţiile fabricantului, să fie echipate cu unităţi de "comandă numerică" sau controlate de calculator;

b) mandrine de formare a rotorilor, concepute să formeze rotori cilindrici cu diametrul interior între 75 mm şi 400 mm

Notă:

Pct. 11.7 vizează maşinile care au numai un cilindru conceput să deformeze metalul şi doi cilindri auxiliari care susţin mandrina, dar nu participă direct în procesul de deformare.

11.8. Maşini-unelte pentru îndepărtarea sau aşchierea metalelor, materialelor ceramice ori a materialelor "compozite" care, conform specificaţiilor tehnice ale fabricantului, pot fi echipate cu dispozitive electronice pentru "controlul profilării" simultan, pe două sau mai multe axe, după cum urmează:

a) maşini-unelte de frezat, care au "preciziile de poziţionare" cu "toate compensările disponibile" mai mici de 0,006 mm de-a lungul oricărei axe liniare, pentru realizarea unor diametre mai mari de 35 mm;

b) maşini-unelte de rectificat, care au "preciziile de poziţionare" cu "toate compensările disponibile" mai mici de 0,004 mm de-a lungul oricărei axe liniare sau două ori mai multe axe de rotaţie pentru profilare

11.9. Maşini de control dimensional comandate de calculator, cu "comandă numerică" sau cu "control prin program memorat", cu două sau mai multe axe şi având o "incertitudine a măsurării" egală sau mai mică de (1,25 + L/1000) µm (L este lungimea măsurată în mm)

11.10. Instrumente de măsurare liniară şi unghiulară având oricare dintre caracteristicile următoare:

a) sisteme de măsură tip "fără contact" cu o rezoluţie egală sau mai mică de 0,2 µm într-un domeniu de măsurare egal cu 0,2 mm;

b) sisteme liniare de transformatoare diferenţiale de tensiune, având următoarele caracteristici:

1. "liniaritate" egală sau mai mică de 0,1% într-un domeniu de măsurare egal sau mai mic de 5 mm;

2. o deviaţie egală sau mai mică de 0,1% pe zi la temperatura standard a mediului din camera de încercări de ± 1K;

c) sisteme de măsurare având toate caracteristicile următoare:

1. conţin un "laser";

2. menţin timp de cel puţin 12 ore, într-un interval de temperatură de ± 1K, în jurul unei temperaturi standard şi la o presiune standard cu o "rezoluţie" pe toată scala de 0,1 µm sau mai mică şi o "incertitudine a măsurării" egală sau mai mică de (0,2 + L/2000) µm (L reprezintă lungimea măsurată în mm)

11.11. Instrumente de măsurare unghiulară având o "deviaţie de poziţie unghiulară" egală sau mai mică de 0,00025▫

11.12. Sisteme pentru o inspecţie simultană liniar-unghiulară, cu o "incertitudine a măsurării" egală sau mai mică de 3,5 µm pe 5 mm şi "deviaţia unghiulară" egală sau mai mică de 0,02▫

11.13. Cuptoare de topire şi turnare în mediu controlat (vid sau gaz inert), capabile să funcţioneze la peste 1.123 K (850▫C), având bobine de inducţie cu un diametru mai mic sau egal cu 600 mm, concepute pentru puteri de intrare de 5 kW sau mai mult, precum şi sisteme de alimentare electrică special concepute, cu o putere de ieşire de 5 kW sau mai mult

11.14. "Prese izostatice" capabile să atingă o presiune de lucru maximă de 69 MPa sau mai mare şi având o cavitate a camerei cu un diametru interior mai mare de 152 mm, precum şi mandrine, matriţe şi comenzi special concepute pentru acestea

11.15. Sisteme de încercare la vibraţii şi componente ale acestora, după cum urmează:

a) sisteme de încercare la vibraţii utilizând feedback sau tehnici de buclă închisă, prevăzute cu o "comandă numerică", capabile să asigure vibraţii de 10g RMS sau mai mult, în toată gama de frecvenţe cuprinse între 20 Hz şi 2.000 Hz şi forţe de 50 kN sau mai mult, măsurate pe o "masă nefixată";

b) comenzi numerice, asociate cu software de încercare special conceput, cu o "lărgime de bandă în timp real" mai mare de 5 kHz şi concepute pentru utilizarea în echipamentele de încercare la vibraţii;

c) standuri de probă la vibraţii, cu sau fără amplificare, capabile de o forţă de 50 kN sau mai mare, măsurată pe o "masă nefixată", utilizabile în echipamentele de încercare la vibraţii;

d) structuri ale suporturilor pentru piese de încercat şi echipamente electronice concepute pentru combinarea mai multor standuri de probă la vibraţii într-un sistem capabil să dezvolte o forţă efectivă de 50 kN sau mai mare, măsurată pe o "masă nefixată", utilizate în echipamentele de încercare la vibraţii

11.16. Cuptoare de topire şi turnare sub vid sau în mediu controlat pentru metalurgie şi sistemele lor specifice de comandă şi supraveghere prin calculator, după cum urmează:

a) cuptoare de retopire şi de turnare cu arc, cu capacitatea electrozilor consumabili cuprinsă între 1.000-20.000 cm3, capabile să funcţioneze la temperaturi de topire de peste 1.973 K (1.700▫C);

b) cuptoare de topire cu fascicul de electroni şi cuptoare de topire prin pulverizare şi cu plasmă, cu o putere egală cu 50 kW sau mai mare şi capabile să funcţioneze la temperaturi de topire mai mari de 1.473 K (1.200▫C);

c) sisteme de calculatoare pentru control şi monitorizare, special concepute pentru cuptoarele menţionate la pct. 11.16

11.17. Sisteme de detectare nucleară special concepute sau modificate pentru detecţia materialelor radioactive "adaptate pentru utilizare de război", precum şi componente special concepute pentru acestea

12. Informaţii specifice nepublicate care se referă la materialele, dispozitivele şi echipamentele menţionate la pct. 1-11

12.1. "Software" special conceput sau modificat pentru "dezvoltarea", "producţia" sau "utilizarea" materialelor, dispozitivelor şi echipamentelor menţionate la pct. 1-11

Notă generală privind software:

Nu este supus autorizării "software-ul" care este:

1) general disponibil publicului, fiind:

a) vândut din stoc în puncte de vânzare cu amănuntul fără restricţie; şi

b) conceput pentru instalarea de către utilizator fără asistenţa suplimentară din partea furnizorului; şi

2) din domeniul public.

12.2. "Tehnologie", în conformitate cu nota privind tehnologia nucleară, pentru "dezvoltarea", "producţia" sau "utilizarea" materialelor, dispozitivelor şi echipamentelor menţionate la pct. 1-11

Notă privind tehnologia nucleară:

"Tehnologia" pentru "dezvoltarea", "producţia" sau "utilizarea" materialelor, dispozitivelor şi echipamentelor trebuie supusă autorizării chiar dacă se aplică produselor care nu sunt incluse în prezenta listă.

DEFINIŢII

1. Adaptat pentru utilizare de război - orice modificare sau selecţie (cum ar fi: puritatea, stabilitatea la depozitare, virulenţa, caracteristicile de diseminare sau rezistenţa la radiaţii ultraviolete) destinată să crească eficienţa în producerea de vătămări asupra persoanelor sau animalelor, de degradări ale echipamentelor ori distrugeri ale culturilor sau mediului înconjurător.

2. Anterior separat - material căruia i s-a aplicat un procedeu oarecare în scopul creşterii concentraţiei unui izotop.

3. Compozite - "matrice" şi una sau mai multe faze adiţionale de particule, materiale filiforme, fibre sau combinaţii ale acestora, care sunt destinate pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

4. Controlul profilării - două sau mai multe mişcări aflate sub "comandă numerică", în concordanţă cu instrucţiunile care specifică poziţia următoare necesară, precum şi viteza de avans pentru a ajunge în acea poziţie. Aceste viteze de avans se modifică unele în raport cu altele, astfel încât să genereze profilul dorit.

5. Comandă numerică - controlul automat al unui proces, realizat de un dispozitiv care utilizează date numerice introduse în mod obişnuit pe măsură ce procesul se desfăşoară.

6. Dezvoltare - include toate fazele anterioare producţiei de serie, cum sunt: concepţia, cercetarea, proiectarea, analiza proiectării, conceptele de proiectare, asamblarea şi testarea de prototipuri, schemele pentru producţia-pilot, datele de proiectare, procesul de transformare a datelor de proiectare într-un produs, proiectul configuraţiei, proiectele de integrare, planurile generale.

7. Din domeniul public - tehnologia sau software-ul care a devenit accesibil fără restricţii privind difuzarea lui viitoare.

8. Efectori finali - aceste dispozitive includ cleşti, unităţi active de prelucrare şi orice mijloc de prelucrare fixat pe placa de bază terminală a braţului de manipulare al unui "robot".

9. Incertitudinea măsurării - parametru caracteristic care specifică în ce domeniu, în jurul valorii indicate, este cuprinsă valoarea corectă a variabilei de măsurat, cu un nivel de încredere de 95%. Acest parametru cuprinde deviaţiile sistematice necorectate, mersul în gol necorectat şi deviaţiile aleatorii necorectate.

10. Laser - un ansamblu de componente în măsură să producă, în timp şi în spaţiu, lumină coerentă amplificată prin emisie stimulată de radiaţie.

11. Materiale fibroase sau filamentare:

a) monofilamente continue;

b) toroane şi mănunchiuri;

c) benzi, ţesături pâsle şi împletituri;

d) învelişuri din fibre tăiate, fibre celulozice şi fibre aglomerate;

e) grup de monosau policristale filiforme de orice lungime;

f) pulpă poliamidă aromată.

12. Materiale rezistente la coroziunea UF6 - materiale, precum cupru, oţel inoxidabil, aluminiu, oxid de aluminiu, aliaje de aluminiu, nichel sau aliaje conţinând 60% sau mai mult nichel şi polimeri de hidrocarburi complet fluorurate, rezistente la UF6, conform procedeului de separare.

13. Matrice - faza aproape continuă care umple spaţiul dintre particule, materiale filiforme sau fibre.

14. Mănunchi - fascicul de fibre practic paralele.

15. Mesa - fascicul de monofilamente aranjate aproximativ paralel.

16. Modul specific - modulul lui Young exprimat în pascal (1 pascal = 1N/m2), împărţit la masa specifică exprimată în N/m3, măsurată la o temperatură de (296±2) K [(23±2)▫C] şi la o umiditate relativă de 50±5%.

17. Monofilamente - cea mai mică subdiviziune a fibrei, de obicei cu un diametru de câţiva microni.

18. Presă izostatică - echipament capabil să regleze presiunea într-o cavitate închisă prin intermediul unor medii diverse (gaz, lichid, particule, solide etc.) cu scopul de a crea în toate direcţiile în interiorul cavităţii o presiune egal distribuită asupra unei piese de prelucrat sau asupra unui material.

19. Producţie - toate fazele de producţie, cum ar fi: tehnologia de producţie, fabricarea, integrarea, asamblarea (montarea), inspecţia, testarea, asigurarea calităţii.

20. Putere de vârf - energia în impuls, exprimată în jouli, împărţită la durata impulsului, exprimată în secunde.

21. Robot - un mecanism de manipulare, de tipul cu traiectorie continuă sau punct cu punct, care poate utiliza senzori şi care prezintă toate caracteristicile următoare:

a) este multifuncţional;

b) este capabil să poziţioneze sau să orienteze materiale, piese, scule ori dispozitive speciale prin intermediul unor mişcări variabile în spaţiu tridimensional;

c) încorporează 3 sau mai multe dispozitive de deservire cu buclă închisă sau deschisă (inclusiv motoarele pas cu pas).

Definiţia de mai sus include următoarele dispozitive:

1. mecanisme de manipulare cu comandă exclusiv manuală sau controlabile prin telecomandă;

2. mecanisme de manipulare cu secvenţă fixă, adică dispozitive mobile automatizate ale căror mişcări sunt programate şi limitate prin mijloace mecanice;

3. mecanisme de manipulare cu secvenţă variabilă şi cu comandă mecanică, adică dispozitive mobile automatizate ale căror mişcări sunt programate şi limitate prin mijloace mecanice;

4. mecanisme de manipulare cu secvenţă variabilă ce nu sunt seroasistate, adică dispozitive mobile automatizate ale căror mişcări sunt programate şi limitate prin mijloace mecanice;

5. cărucioare macara cu platformă, definite ca sisteme de manipulare funcţionând în coordonate carteziene, construite ca parte integrantă a unui ansamblu vertical de compartimente de înmagazinare şi concepute pentru accesul la conţinutul acestor compartimente în vederea stocării sau prelevării.

22. Toron - fascicul de fibre torsionate.

23. Utilizare - exploatarea, instalarea (inclusiv instalarea pe amplasament), întreţinerea (verificarea), repararea, revizia şi modernizarea.